І. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

1. Характеристика ДПТ

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі Схема ІТЗ ЦЗ) у складі детального плану території (далі ДПТ) на вулиці Володимира Винниченка в місті Дрогобичі Львівської області, виконана на замовлення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради згідно рішення виконкому Дрогобицької міської ради від 17.03.2020 за № 72 «Про надання дозволу на виготовлення проекту містобудівної документації «Детальний план території на вулиці Володимира Винниченка в місті Дрогобичі», відповідно до завдання на розроблення схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту та на підставі: ДБН В. 1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації», ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування і забудова територій».

На даний час, територія на яку розробляється ДПТ використовується, як землі зелених насаджень загального користування (городи) і є землями Дрогобицької міської ради. Елементи благоустрою на даній території відсутні. На суміжних з територією ДПТ ділянках розташовані переважно капітальні цегляні житлові та нежитлові будівлі поверховістю 1-2 поверхи, збудовані протягом останніх 80 років. Згідно топопідоснови М 1:1000 вздовж західної межі ДПТ, по вулиці Володимира Винниченка проходить газопровід низького тиску, водопровід, каналізаційний колектор та кабельна лінія електропостачання, з встановленими охоронними зонами.

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти культурної спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.

Клімат району помірно-континентальний, з м'якою зимою, довгою вологою весною, нежарким літом і відносно сухою осінню. Основна кількість опадів припадає на теплий період року. Висота снігового покриву складає 10-15 см, при максимальних значеннях 50 см. Відносна вологість повітря становить 75%. Переважаючий напрямок вітрів західний. За характером рельєфу місцевість рівнинна. *

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючих житлових вулиць (вул. С. Наливайка, вул. В. Винниченка та вул. Паркової) та проїздів міста. Громадський транспорт представлений  автобусами (маршрутним таксі), маршрути яких проходять по існуючих вулицях м. Дрогобич.

Площа проектованої території забудови становить 15 га, загальна чисельність людей перебування яких планується в межах ДПТ орієнтовно буде складати 235 осіб в межах індивідуальної житлової забудови.

В межах території ДПТ приймається 1-2-поверхова. За інженерно-будівельною оцінкою та матеріалами геологічних вишукувань територія перспективної забудови сприятлива для спорудження об'єктів.

За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної оцінки території в існуючих межах ДПТ фізико-геологічні процеси та явища несприятливі для будівництва - відсутні. В межах ДПТ не прогнозуються затоплення і підтоплення проектної забудови, споруд, комунікацій тощо. Відсутні території можливого (прогнозованого) заболочення та заторфованості.

Інших шкідливих виробництв чи інших факторів що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища даної території немає.  З південно-західної сторони протікає потічок. За результатами комплексної оцінки території на ділянці відсутні джерела забруднення атмосфери, водних об’єктів та ґрунтів.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації спрямовані на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту. На схемі відображено та нанесено:

межа проектованої забудови;

проектовані будівлі та споруди;

- напрямки евакуації людей;

- безпечне місце збору людей;

- проектовані пожежні гідранти;

- проектована електросирена та гучномовець;

- споруди подвійного призначення, які використовуються для укриття людей. Рельєф території дозволяє забезпечити організований збір та відведення зливних стоків та стоків весняного танення снігу з допомогою відкритої системи водовідведення. Додаткова інформація визначена у розділі «Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору» і відображена на Схемі інженерної підготовки території та вертикального планування.

2. Можливі наслідки при виникненні аварії на хімічно-небезпечному об'єкті (на особливий період)

При загрозі чи виникненні аварії на потенційно небезпечному об’єкті необхідно здійснити заходи щодо захисту органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим елементом класу АБ чи спеціальний промисловий респіратор, одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і самостійно покинути зону хімічного забруднення небезпечної хімічної речовини. Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного забруднення неможливо, необхідно залишатися у приміщенні.

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-марлеві пов'язки або рушники попередньо змоченого водою.

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ (на особливий період)

Час підходу хмари НХР до межі ДПТ залежить від швидкості перенесення хмари повітряним потоком та температури повітря і визначається за формулою:

t =  X  год.

V

де X - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км;

V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в залежності від швидкості вітру км/год. (табл. 2 Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті затвердженої спільним наказом МНС, Міністерством аграрної політики, Міністерством економіки України, Міністерством екології та природних ресурсів України № 73/82/64/122 від 27.03.2001 року (далі - Методика).

У відповідності до зазначеної таблиці при максимально складних умовах, а саме при швидкості вітру - 1 м/с та швидкості переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря при ступені вертикальної стійкості повітря інверсії - 5 км/год +20°С, маємо:

t=   2,43  0,48год.(29хв)

5

де 2,43 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км;

5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, км/год.

Отже, час підходу хмари НХР до межі ДПТ при оперативному прогнозуванні буде становити - 0,48 год. (29 хв.) Розрахунки часу підходу хмари НХР до об'єктів та меж ДПТ, можливі втрати населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ) та час випарювання наведені у Таблиці 1,2,

Табл.1  Розрахунки часу підходу хмари НХР (аміак) до об'єктів та меж ДПТ

| Найменування HXP | V, м/с | Характер розливу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «вільно» |  |  |  |
|  |  | Н=0,05м |  |  |  |
|  |  | Температура повітря, 0С |  |  |  |
|  |  | -20 | 0 | 20 | 40 |
| Аміак | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | 2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | 3 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | 4 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 068, |
|  | 5 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | 10 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

Табл.2 Можливі втрати населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ  (ПЗХВ)

| Забезпеченість засобами захисту | К-ть населення та працюючих (чол.) | На відкритій місцевості (чол./%) | В будівлях (чол/%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Без протигазів | 170 | 153-170/90-100 | 85/50 |
| У протигазах | 170 | 2/1-2 | 1/до 1 |
| У простіших засобах захисту | 170 | 85/50 | 51-77/30-45 |

Табл. З Час випарювання (термін дії джерела забруднення) для деяких HXP, годин

| № з/п | Найменування об’єкту | Відстань до ХНО,км | Ступінь вертикальної стійкості повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Інверсія |  |  |  |  |  | Ізотермія |  |  |  |  |  |  | Конвекція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Швидкість повітря, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Швидкість переносу переднього фронту чмари забрудненого повітря, км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 16 | 21 | 6 | 12 |  | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 |  | 7 |  | 14 |  | 21 |  | 28 |
|  |  |  | Час підходу хмари НХР до межі ДПТ, об'єкту при оперативному прогнозуванні, хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Найближча межа ДПТ відносно ХНО | 2,43 | 29 | 14,5 | 9,1 | 7 | 24,3 | 12,1 |  | 8,1 | 6 | 5 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 20 |  | 10 |  | 7 |  | 5,2 |  |
| 2. | Найвіддаленіша межа ДПТ відносно ХНО | 2,88 | 34,5 | 17,2 | 10,8 | 8,2 | 28,8 | 14,4 |  | 9,6 | 7,2 | 6 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 24,6 |  | 12,3 |  | 8,2 |  | 6,2 |  |

3. Оповіщення людей

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Оповіщення людей в межах ДПТ про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється за допомогою електросирени типу С-40 та гучномовця розміщених на приміщенні адмінбудівлі комунального підприємства у відповідності до плану цивільного захисту Дрогобицького району та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

Порядок встановлення і умови на підключення електросирени та гучномовця визначаються Львівською філією ПАТ «Укртелеком».

4. 3ахист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Укриття людей передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях будинків та споруд в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В. 1.2-4-2019, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

Підвальний фонд детального плану території, а саме: підвали індивідуальних житлових будинків, забезпечує 100% укриття населення та працюючого персоналу магазинів в межах цього ДПТ.

Поряд з тим, приміщення адмінбудівлі  комунального підприємства може використовуватись, як місце захисту для обігріву людей у холодну пору року, тимчасового перебування і харчування людей при виникненні надзвичайних ситуацій.

Табл. 4 Розрахунок укриття найбільшої працюючої зміни підприємств, установ

розташованих в межах ДПТ

| № з/п | Назва організації | Загальна кількість працюючих | Найбільша працююча зміна | Наявність місць захисту |  |  | Площа м.кв | Укриваємих, чол |  | Потреба у додаткових місцях захисту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Підвал | Цокольне приміщення | Наземна споруда |  |  |  |  |
| 1. | Житлова забудова | 235 | 235 | 67 | -- | -- | 670 | 693 |  | --- |
| Всього: |  | 235 | 235 | 67 | --- | --- | 670 | 693 | --- |  |

5. Евакуація людей

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, евакуація людей може здійснюватись завчасно і проводиться у відповідності до плану цивільного захисту Дрогобицького району із виведенням людей у збірний евакуаційний пункт. Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням власних транспортних засобів.

Під час землетрусу, а також в особливий період з викидом небезпечно-хімічної речовини (аміак), евакуація працюючого персоналу та населення буде здійснюватись в перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини, а саме в напрямках вул. Наливайка.

6. Заходи сейсмічної безпеки

Оскільки об'єкти в межах ДПТ за поверховістю не перевищують значень вказаних в таблиці 3.1 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту та симетричну форму то відповідна територія належить до 6-бальної за шкалою МЗК-64 зони інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2014 вищезгаданих будівельних норм.

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм.

Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.

7. Функціонування систем інженерного обладнання та вимоги інженерної підготовки території

З метою запобігання від підтоплення і затоплення дощовими водами, регулювання поверхневого стоку передбачено заходи щодо відводу дощових і талих вод. Заходи щодо цього визначені у розділі «Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору».

Магістральні мережі систем тепло-, газо-, електропостачання на території ДПТ — відсутні.

8. Протипожежне водопостачання

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Поряд з тим, передбачено встановлення пожежних гідрантів на проектованій вуличній мережі водопостачання. На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів на відстані не більше 200 м

9. Висновки

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні відповідних заходів щодо їх ліквідації.

Схема ДПТ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» є інструментом виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обгрунтовані даним проектом рішення та пропозиції є обов'язковими для виконання.