Зміст пояснювальної записки:

- Перелік матеріалів Детального плану території (ДПТ)

- Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

- Стисла історична довідка (за потреби).

- Оцінка існуючої ситуації:

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень.

5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна, тощо.

7.  Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

9.  Основні принципи планувально-просторової організації території.

10. Житловий фонд та розселення.

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники.

20. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних спеціалізованими організаціями (за наявності).

21. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

1. Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ).

1.   Пояснювальна записка – 1 том.

- Графічні матеріали – 10 аркушів.

Склад графічних матеріалів:

1. Схема розташування території (в планувальній структурі населеного пункту)  М1:5000.

2. План існуючого використання території суміщений з опорним планом  М 1:1000

3. Схема існуючих планувальних обмежень  М1:1000.

4. Проектний план М1:1000.

5. План червоних ліній  М1:1000.

6. Схема організації руху транспорту та пішоходів  М1:1000.

7. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування  М1:1000.

8. Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору  М1:1000.

9. Креслення поперечних профілів вулиць  М1:100.

10. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту М 1:1000.

Підстава для розроблення детального плану території. (передмова).

Детальний план території житлового кварталу в районі вул. Паркової в м. Дрогобич, Львівської області розроблений  на замовлення Дрогобицької міської ради згідно Рішення Дрогобицької міської ради від 17.04.2013р. №82.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території 6,8га. Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – на розрахунковий період генерального плану населеного пункту  (орієнтовно 15 років), в тому числі 1-ший етап реалізації – від 3 до 7 років.

В проекті враховані основні рішення  генплану м. Дрогобич, розробленого  Державним підприємством ДІПМ «Містопроект».

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)».

При  розробці  ДПТ враховано:

- викопіювання з генплану м. Дрогобича

- матеріали топогеодезичного знімання М 1:500, результати натурних обстежень та контрольних обмірів;

- завдання на розроблення детального плану території

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північній частині м. Дрогобич в районі вул. Паркової і обмежена:

-з північної сторони - територією садибної забудови;

із сходу та з  заходу – землями комунальної власності;

- з півдня – розташовуються землі зелених насаджень загального користування.

2. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Дрогобич - місто обласного підпорядкування в Україні, друге за населенням та економічним розвитком місто Львівської області, адміністративний центр Дрогобицького району.

Дрогобич розташований в південно-західній частині Львівської області на річці Тисмениці, на межі Наддністрянської рівнини і Карпатського передгір'я. Разом з смт. Стебником становить окрему адміністративно-територіальну одиницю Львівської області. Місто Дрогобич є центральним містом Прикарпатської агломерації, яка, крім Дрогобича, включає в себе м. Борислав, смт. Стебник, смт. Східниця, м. Трускавець та прилеглі села. Територія міста становить 44,5 км².

Характеристика екологічних умов.

Клімат - помірно континентальний з м'якою зимою і теплим літом. Середня температура становить −4 °C у січні і +18 °C у червні. Найгарячіші місяці - липень і серпень з середньомісячною температурою близько +22 °C; найхолодніший - січень. Річні суми опадів коливаються в межах 600–800 мм. Більшість опадів припадає на теплий період. Місто належить до вологої помірно-теплої агрокліматичної зони. Суттєвий вплив на клімат має розташування Дрогобича в передгір'ї Карпат. Середньорічна температура повітря становить +7,2°С. Середня температура складає у червні +18°C, у січні — -4°C. Найгарячіші місяці — липень і серпень; найхолодніший — січень. Абсолютний максимум температури (+37°С) зафіксовано у 1921 році, абсолютний мінімум (-33,6°С) — у 1929 році. Середня тривалість безморозного періоду становить 165 днів.

Річні суми опадів коливаються у межах 600–800 мм. Більшість опадів припадає на теплий період. Для міста характерна висока вологість повітря (взимку — 70–80%, влітку — 85%) і понижений атмосферний тиск (725–745 мм ртутного стовпчика).

Найбільшу повторюваність у місті мають вітри із заходу, найменшу — з північного сходу. Найбільша швидкість вітру у листопаді – березні, найменша — у серпні

Екологічні умови ділянки  проектування – задовільні

- Гідрогеологічні умови та питання водопостачання. Інженерно-геологічні умови.

Рельєф ділянки із ухилом в південно-східному. Абсолютні відмітки поверхні ділянки змінюються від 300,50 м до  291,50 м.

У геоморфологічному відношенні територія проектованого будівництва відноситься до Дрогобицької передгірської скульптурної височини.

Геологічна будова території до глибини 8.0 м представлена сучасними, четвертинними та неогеновими відкладками.

Сучасні утворення представлені рослинним ґрунтом, четвертинні – суглинком, неогенові – глиною.

Нижче наведений орієнтовний інженерно-геологічний розріз даної ділянки (зверху-вниз):

0.0 – 0.7 м – рослинний ґрунт

0.7 – 4.8 м – суглинок туго пластичний, важкий, з плямами окислів заліза, жовто-сірий

4.8 – 8.0 м – глина напівтверда, важка, щебениста, тріщинувата, грудкувата, сіра.

Гідрогеологічні умови ділянки характеризуються наявністю четвертинного водоносного горизонту, водовмісними породами якого є суглинки. Горизонт безнапірний. Глибина залягання рівня підземних вод становить 1.0 – 2.5 м. живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і інтенсивного сніготанення, рівень водоносного горизонту може підніматись на 1.0 – 1.5 м.

Для запобігання розвитку ерозійних процесів під час експлуатації споруд необхідно забезпечити організоване водовідведення талих вод.

Ділянка відноситься частково до підтоплених територій (п.2.95 «Пособие к СНиП 2.02.01-83»).

Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – ІІ (табл.1.1 ДБН В.1.1-12:2006).

Фізико-геологічні процеси та явища, несприятливі для будівництва, відсутні.

Після розробки генплану проектованих будівель необхідно виконати вишукувальні роботи з метою уточнення геологічного розрізу і визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів безпосередньо в межах ділянки.

- Соціально-економічні та містобудівні умови

Місто Дрогобич є центром Дрогобицької агломерації, яка складається з міст Дрогобич, Борислав, Трускавець, Стебник. Вони утворюють поліцентричну агломерацію, де Дрогобич — центральне місто, Стебник і Борислав — промислові центри, Трускавець і Східниця — рекреаційні. Дрогобицько-Бориславський економічний вузол характеризується розвинутою видобувною промисловістю (нафта, калійна сіль, озокерит), а також сучасними галузями обробної промисловості, що базується передовсім на привізній сировині (машинобудування, виробництво нетканих матеріалів). Одночасно, це бальнеологічний курорт міжнародного значення.

Виробничо-промисловий комплекс міста складають нафтопереробна галузь, машинобудування та виробництво транспортного устаткування.

До складу багатогалузевого промислового комплексу входять 24 великі та середні промислові підприємства. Найбільшу питому вагу (близько 78%) займає нафтопереробне підприємство ВАТ “НПК-Галичина”.

Виробництво непродовольчих товарів у місті здійснює 20 підприємств різних форм власності. Продукти харчування у місті виробляють 3 підприємства харчової і переробної промисловості. Будівельний комплекс представлений заводом із виробництва залізобетонних конструкцій та будматеріалів.

Місто розташоване на автомагістралі державного значення Чернівці — Нижанковичі та залізничній магістралі Стрий — Самбір. До міста підходить ряд доріг місцевого значення: Дрогобич — Мостиська, Пісочне — Східниця, Дрогобич — Довголука, а також Комарне — Дрогобич.

Транспортне господарство міст Дрогобича і Стебника представлене 10 підприємствами колективної форми власності (крім вагонного депо і залізниці), які виконують перевезення пасажирів і вантажів у міжміському сполученні. У місті Дрогобич функціонує автостанція і автовокзал для міжміського сполучення.

Для міських перевезень використовуються маршрутні таксі.

У місті розташована залізнична станція м. Дрогобич Львівської залізниці. Через місто йдуть приміські електропоїзди сполученням Стрий — Самбір та Львів — Трускавець, а також поїзди сполученням Трускавець — Київ, Трускавець — Дніпропетровськ.

У м. Дрогобич є аеродром місцевого значення.

На сьогодні у м. Дрогобич налічується 17 дошкільних виховних закладів та 20 загальноосвітніх закладів усіх типів. Діють 3 професійно-технічні навчальні заклади, 5 вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, 2 вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівня акредитації (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка; Інститут підприємництва та перспективних технологій Університету “Львівська політехніка”).

До складу Дрогобицького відділу охорони здоров’я входить 9 лікувально-профілактичних установ, серед яких 4 міські лікарні, дитяча лікарня, пологовий будинок, поліклініка та стоматологічна поліклініка.

- Стисла історична довідка.

- 6 листопада 1387 року - перша письмова згадка про місто у “Міському акті Львова” .

У давнину основою добробуту міста була сіль, якою торгували у всьому Галицько-Волинському князівстві та у багатьох містах Європи. Тому на гербі міста зображено дев’ять стопок солі. Дрогобицький солевиварювальний завод (нині ЗАТ “Галка-Дрогобич”) — найдавніше підприємство в Україні та Європі.

- З середини ХІV ст. Дрогобич перебував під владою Польщі.

- 1422 році місто отримало магдебурзьке право.

- У ХV ст. Дрогобич став центром повіту.

- Перші ремісничі цехи з’явилися в місті у другій половині ХVІ ст. У середині ХVІІІ ст. вони об’єднували ремісників близько 40 спеціальностей.

- 1722 році, після першого поділу Польщі, місто Дрогобич відійшло до Австрії

- 1772 до 1918 року — Австро-Угорщина.

- 1775 році у місті відкрито українську гімназію, одну з перших на Галичині.

- У середині ХІХ ст. на околицях м. Дрогобич почалися промислові розробки озокериту, трохи пізніше — нафти і газу.

- У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. місто стало центром великого нафтового басейну,який був у руках французького, бельгійського та німецького капіталу.

- У 1862 році у місті збудовано перший у Центральній Європі нафтопереробний завод.

- У 1918 році у Дрогобичі була встановлена влада ЗУНР.

- З травня 1919 року до вересня 1939 року місто перебувало під владою Польщі.

- 1939 року до міста увійшли німецькі війська, а через кілька днів — Червона армія, яка, проте, затрималась тут ненадовго.

- Від 1 липня 1941 року до 6 серпня 1944 року м. Дрогобич перебувало під німецькою окупацією.

- З 1940 по 1959 рік Дрогобич був адміністративним центром Дрогобицької області. Сьогодні це місто обласного значення, друге за величиною у Львівській області.

Місто Дрогобич багате пам’ятками архітектури. Серед них міська житниця “Шпихлір” (XVII ст.), церква Св. Юра (XVII ст.) — кращий пам’ятник дерев’яної архітектури України, церква Воздвиження Чесного Хреста (XVII ст.), Кафедральний собор Пресвятої Трійці (1690 рік), католицький костел (XII–XVII ст.) та дзвіниця (ХІІ ст.). У стилі бароко збудовано церкву Петра і Павла (20-ті роки XIX ст.). Відновлено найбільшу у Східній Європі хоральну

синагогу. Житлові будинки старого міста — архітектурні пам’ятки австрійсько-польської доби.

У наш час основною промисловою галуззю міста є машинобудування та нафтопереробка. У місті налічується 18 загальноосвітніх шкіл, гімназія, ліцей, 6 училищ та технікумів, одна художня та дві музичні школи, 4 ВНЗ. У місті відкрито пам'ятники Юрію Дрогобичу, Степанові Бандері, воїнам-інтернаціоналістам, до 2000-ліття християнства, Маркіяну Шашкевичу, Василю Стефанику, Івану Франку, Тарасу Шевченку, Папі Римському Івану Павлу II.

Станом на 2012 р. в Дрогобичі проживало 77 142 чоловік, що на 2000 менше ніж у 2002 р.

Дрогобич є важливим культурним осередком Львівщини - тут діють численні музеї, зокрема під егідою краєзнавчого «Дрогобиччина», театр, філармонія, міський і районний Народні доми, будинки культури, бібліотеки тощо.

4.  Оцінка існуючої ситуації.

Ділянка, яка розглядається даним детальним планом знаходиться в м. Дрогобичі, Львівської області. Площа детального плану території складає орієнтовно 6,8 га. Проектована ділянка відноситься до земель Дрогобицької міської ради.

Стан навколишнього середовища

Шкідливих виробництв чи інших факторів що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища даної території немає.

З південної сторони протікає потічок. За результатами комплексної оцінки території на ділянці відсутні джерела забруднення атмосфери, водних об’єктів та ґрунтів.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий.

Використання території

На даний час, територія на яку розробляється ДПТ використовується, як землі зелених насаджень загального користування (городи) і є землями Дрогобицької міської ради.

Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)

На суміжних з територією ДПТ ділянках розташовані переважно капітальні цегляні житлові та нежитлові будівлі поверховістю 1-2 поверхи, збудовані протягом останніх 30 років. Безпосередньо біля території проектування розташована садибна забудова. Будинки збудовані по традиційній схемі (залізобетонний фундамент та перекриття, цегляні стіни, скатні дахи).

Характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти культурної спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.

Характеристика інженерного обладнання

Згідно топопідоснови М 1:500 вздовж північної межі ДПТ по вул. Парковій проходить  газопровід низького тиску та повітряна лінія електропостачання, з встановленими охоронними зонами. По ділянці ДПТ пролягає каналізаційний колектор.

Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із відповідними службами на наступних стадіях проектування.

Характеристика транспорту

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з існуючих житлових вулиць (вул. П.Орлика, вул. Паркова) та проїздів міста. Громадський транспорт представлений  автобусами (маршрутним таксі), маршрути яких проходять по існуючим вулицям м. Дрогобич.

Характеристика озеленення і благоустрою

Територія проектування на даний час використовується як землі зелених насаджень загального користування в основному це городи. Елементи благоустрою на даній території відсутні. На території кварталу запроектовано місця для відпочинку дітей та дорослих, дитячі майданчики, що збільшують загальну територію озеленення кварталу. З південної сторони протікає потічок.

Планувальні обмеження

Планувальними обмеження для здійснення нової забудови на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, прибрежно-захисна смуга струмка, червоні лінії вулиць, лінії регулювання забудови.

5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

Проектне рішення детального плану території базоване на:

врахуванні існуючої планувальної структури населеного пункт;

врахуванні рішень генерального плану населеного пункту;

врахуванні існуючої мережі ґрунтових проїздів;

врахуванні існуючих планувальних обмежень;

побажаннях та вимогах замовника – органу місцевого самоврядування, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи на проектом;

врахуванні інтересів власників земельних ділянок;

взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану.

Після вивчення складеної містобудівної ситуації, наявної містобудівної документації, натурних обстежень, обмірів та фотофіксацій, визначено основні напрямки та містобудівні умови для розміщення забудови на ділянці проектування.

Переглянувши наявні планувальні обмеження, виходячи з оптимального формування транспортних потоків і раціонального використання території проектом ДПТ сформовано групу малоповерхової садибної житлової забудови на основі структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер орієнтовною площею території 6,8 га.

Проектним рішенням ДПТ не вносяться зміни до планувальної структури існуючого кварталу садибної житлової забудови, а його рішення не суперечать основним рішенням генерального плану населеного пункту.

За функціональним призначенням більшість території проектування передбачається під розміщення садибної житлової забудови. Площа ділянки садибної житлової забудови (без врахування вулиць) становить близько 64 % загальної площі ДПТ (площі – див. техніко-економічні показники).

Структура забудови в межах території проектування ДПТ наступна: індивідуальна житлова забудова представлена окремо стоячим  капітальним будинком та господарською будівлею.

Громадська та інша забудова – в межах ДПТ не  передбачена.

Проектоване цільове призначення ділянки – будівництво індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Поверховість забудови передбачена наступна:

- для житлової садибної забудови – від 1-го до 2-х поверхів з мансардою;

6. Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна, тощо).

Проектом передбачено встановлення прибрежно захисної смуги струмка та озеленення території в межах захисної смуги. Окрім житлових ділянок в кварталі запроектовано дитячі майданчики та гостьова стоянка. Передбачається також приведення до нормативних показників існуючої вулиці Паркової.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для розміщення садибної житлової забудови.

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Переважний вид використання – території садибної житлової забудови.

На території проектування передбачається розташування:

- 67 житлових будинків;

- господарських споруд для обслуговування кожної присадибної ділянки;

- вулиці та проїзди

Садибна забудова, що проектується - будівлі одно-двоповерхові з мансардою, граничною висотою до 13 м. Відсоток забудови земельної ділянки – до 20%.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Проектним рішенням ДПТ не вносяться зміни до планувальної структури існуючого кварталу садибної житлової забудови.

Планування проектованої території передбачає розташування 67 садибних житлових будинків. Середня площа земельної ділянки для садибних житлових будинків становить орієнтовно 0.065 га. В межах території детального плану передбачається необхідний комплекс заходів, щодо благоустрою, приведення до нормативних показників параметрів вулиць, тощо.

На території ДПТ передбачено місця для розташування внутрішньо квартальних майданчиків. вони передбачені для використання мешканцями проектованої забудови.

10. Житловий фонд та розселення

Виходячи з наведеного вище розподілу територій та базуючись на нормативних показниках ДБН 360-92** визначаємо попередню розрахункову кількість населення в даному житловому районі на основі показників граничної щільності.

На території ДПТ для розташування садибної житлової забудови відведено практично 64% території. Згідно проектного плану ДПТ на території проектування буде розташовано 67 садибних житлових будинків.

При середньому коефіцієнті сімейності 3,0 згідно генерального плану населеного пункту в садибній забудові проживатиме: 67х3,2 =215 мешканців.

Таким чином сумарна розрахункова кількість мешканців кварталу проектування становитиме: 215

Розраховуємо орієнтовну величину житлового фонду території ДПТ.

Для будівництва на ділянках житлових садибних будинків передбачаються проектовані житлові будинки орієнтовною загальною площею 150 м2 (середній показник).

Відповідно житловий фонд кварталу  67х150=10050 м2 загальної площі будинків.

Даний показник є розрахунковим і може бути уточнений, наприклад збільшений з метою забезпечення більш комфортних умов проживання.

Загальний показник житлового фонду на території ДПТ становитиме: 10050 м2.

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.

Потреба проектованого кварталу з розрахунковим населенням 215 мешканців  в основних об’єктах системи обслуговування населення становить:

| Найменування | Всього |
| --- | --- |
| Дитячий садок, місць Середня школа, місць Магазин продтоварів, м.кв. торг. площі Магазин непродовольчих товарів, м.кв. торг. площі Заклади громадського харчування, місць | 7 35 18 13 2 |

Мешканці проектованої житлової забудови на території ДПТ та мешканці сусідніх житлових ділянок використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування населення міста Дрогобич та запроектовані об’єкти торгівлі та заклад громадського харчування.

Доступ до об‘єктів громадського призначення, відпочинкових майданчиків та сполучення між собою окремих груп забудови передбачено вулицями, проїздами і мережею пішохідних алей.

Кількість майданчиків за типами визначена згідно ДБН 360-92**, а їх площа визначена розрахунком на базі розрахункових показників ДБН 360-92** і виходячи з проектованої кількості населення 215  мешканців:

- майданчики для ігор дітей дошкільного і молодшого віку – 0,7 м2 на людину (12 м від вікон житлових приміщень,  20 м від сміттєзбірників та автостоянок):

- майданчики занять спортом та фізкультурою – 0,2 м2 на людину (10 м від вікон житлових приміщень):

- майданчик відпочинку дорослого населення – 0,1 м2 на людину (10 м від вікон житлових приміщень):

Площа запроектованих відпочинкових і спортивних майданчиків становить 507 м2.

При подворовій (адресній) системі збору ТПВ передбачається закупка для кожної садиби закритого пластикового контейнера, який вивозиться до воріт при об‘їзді кварталу спеціальною автомашиною для збору сміття (ТПВ).

Передбачається також приведення до нормативних показників існуючих вулиць та резервування територій для зелених насаджень загального користування в межах червоних ліній та охоронних зон.

Планувальне рішення базується на планувальному рішенні генерального плану міста та дає можливість комфортного проживання та  досяжності громадських об‘єктів.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Даним детальним планом території передбачено проектування на території ДПТ мережі внутрішньо квартальних вулиць.

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від території проектування, допустимому для територій садибної забудови. Ширини вулиць в червоних лініях вказані на кресленні поперечних профілів вулиць.

Проектовані внутрішньо квартальні вулиці передбачаються для руху легкового та обслуговуючого вантажного транспорту.

Для зберігання автотранспорту мешканців садибної забудови передбачається у кожному садибному житловому будинку повинен бути передбачений гараж або навіс для зберігання власного автотранспорту мешканців щонайменше на 1 автомашину.

Таким чином у складі садибної житлової забудови передбачається 67 стояночних машиномісць на територіях присадибних ділянок (у гаражах та під навісами).

Передбачається влаштування гостьової автостоянок на 4 машиномісця.

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

Розділ інженерне забезпечення і розміщення інженерних мереж і споруд виконаний на основі архітектурно-планувального рішення та у відповідності до діючих будівельних, санітарних, природоохоронних правил і норм.

У зв’язку з додатковими навантаженнями на інженерно-транспортну інфраструктуру міста Дрогобича, забудовникам необхідно передбачити кошти на її розвиток, у відповідності до чинного законодавства.

Інженерні мережі слід розміщувати переважно у межах поперечних профілів вулиць і доріг: під тротуарами і розділювальними смугами - інженерні мережі в колекторах, каналах або тунелях; у межах розділювальних смуг - водопровід, газопровід, господарсько-побутову й дощову каналізацію.

# Водопостачання

В м. Дрогобич працює централізоване водопостачання. Генеральним планом міста у садибній забудові передбачено  водопостачання підземних вод верхньокрейдяного водоносного горизонту з проектованих свердловин глибиною 60-90 м. Вода з водозабірної свердловини подається у водонапірну вежу і далі в водонапірну мережу. Розрахунок обсягів водопостачання у містобудівній документації – детальному плані території проводиться на основі укрупнених показників. Для проектованих індивідуальних житлових садибних будинків на території ДПТ потреба  у воді для господарсько-питного водопостачання становить

215 x 0,2х1,2 (20% на невраховані витрати) = 51,6 м3 на добу.

Разом з тим в проектованій забудові  слід вжити заходів по встановленню сучасної водо ощадної арматури та енергоощадних систем водоспоживання, що дасть змогу на 25% зменшити водоспоживання об‘єктів на території в цілому.

Водовідведення

Побутова  каналізація.

Генеральним планом м. Дрогобич передбачено влаштування по всій території міста  централізованої каналізації. На розрахунковий період господарсько-побутову каналізацію передбачається вирішити влаштуванням в межах території детальної забудови централізованої каналізації з прокладанням каналізаційних мереж в червоних лініях вулиць і підключенням до міської каналізаційної мережі згідно технічних умов експлуатуючої служби.

Відведення поверхневих стоків.

Відведення поверхневих стоків з території кварталу здійснюватиметься за комбінованої системи дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та водовідвідних канав, що розташовуватимуться в межах червоних ліній існуючої вулиці. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території кварталу немає.

Санітарна очистка.

Відповідно з генеральним планом передбачається шляхом організованого збору та вивезенням на сміттєзвалище.

При нормі накопичення 280 кг/люд рік, кількість сміття для проектованого будинку складає близько 96,6 тонн на рік. В кварталі передбачені майданчики встановлення контейнерів для збору ТПВ. Побутові відходи вивозяться з кварталу спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.

Теплопостачання

В проектованій садибній забудові передбачається опалення від власних високоефективних двохфункційних котлів на газовому паливі.

Газопостачання

Газопровід низького тиску проходить по вулиці Парковій.

Газопостачання проектованої забудови передбачається від існуючої газорозподільної системи міста згідно технічних умов експлуатуючої служби.

Розрахунок обсягів газопостачання у містобудівній документації – детальному плані території проводиться на основі укрупнених показників. Потреба у газі проектованої забудови  складає 215 мешканців х 250 м3/рік = 63 750 м3/рік

Слід зазначити, що проектом пропонується встановлення в проектованих будинках сучасних енергоощадних котлів, які в комплексі із терморегулюючими датчиками, застосуванням рекуператорів повітря та утепленням будинку із доведенням до нормативного рівня теплового опору, дозволять зменшити споживання газу орієнтовно на 20-25%.

Електропостачання

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН 360-92 (Київ-2002), ДБН В.2.5-23-2003 (Київ-2004), РД 34.20.185-94 (Москва 1994), «Инструкции по определению экономической эффективности капитальных вложений в развитие энергетического хозяйства».

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі кварталу належать до ІІІ категорії.

Згідно п.2.6 ДБН В.2.5-23-2003 електропостачання приймачів ІІІ  категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення. Електропостачання проектованої забудови передбачається від запроектованої електророзподільної системи, згідно технічних умов експлуатуючої служби.

Потреба у електропостачанні проектованої забудови  215 х 2,3 кВт = 495 кВт.

Для зменшення загального енергоспоживання на перспективу Детальним планом території передбачається на території кожного об‘єкту розташувати дахові сонячні панелі та сонячні колектори. Зважаючи на державну політику щодо широкого впровадження та підтримки альтернативних джерел електроенергії, розвитку відновлюваних екологічно чистих технологій та ресурсів широке використання сонячних панелей для генерування електроенергії дозволить на 30% зменшити енергоспоживання на протязі розрахункового строку детального плану території.

Всі інші конкретні питання по електропостачанню кварталу вирішуватимуться на наступних етапах проектування.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталями через 1,0 (0,5)м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:

- підготовку території для будівництва на ній житлових споруд з максимальним збереженням існуючого рельєфу;

- забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок);

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних поперечних профілів проектованих проїздів

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями та заїздами в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

Для забезпечення цивільного захисту населення кварталу проектування передбачено ряд наступних заходів:

А) Укриття людей.

-	передбачати пристосування споруд подвійного призначення, а саме: наземні, або підземні споруди що можуть бути використані за основним функціональним призначенням і для захисту людей та найпростіші укриття - цокольні або підвальні приміщення, що знижують комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій в проектованій забудові в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення (приведення у готовність) передбачити 24 години. Проектом ДПТ передбачено підвальні приміщення в кожному будинку у випадку надзвичайних ситуацій. Дані підвальні приміщення можуть бути пристосовані і використовуватись як найпростіші укриття населення. Площі підвальних приміщень які можуть бути пристосовані для укриття визначається з розрахунку не менше 2 м2. на мешканця будинку. Відповідно під кожним будинком повинно бути підвальне приміщення площею не менше 8м2.

У випадку відсутності в будинку підвальних приміщень, які можна пристосувати під місце укриття на території присадибної ділянки на відстані не менше 10 м від будинку на території без твердого покриття споруджуються найпростіші укриття – щілини.

Місцем збору евакуйованого населення кварталу проектування може передбачатись відкритий простір (поле) або території садівничих кооперативів. Остаточно місце евакуації населення визначається відповідним розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану населеного пункту.

Шляхи евакуації та система оповіщення населення плануються на весь населений пункт у відповідному розділі ІТЗ ЦЗ генерального плану населеного пункту.

Б) Оповіщення людей.

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування людей про них передбачається із використанням електросирени типу С-40 та гучномовця (на будівлі сільської школи) із підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Львівської області та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

В) Протипожежне водопостачання.

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При проектуванні водопроводу по вулицях в межах ДПТ передбачити, що проектований водопровід повинен бути закільцьований та містити пожежні гідранти з нормованим кроком.

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог ДБН щодо протипожежних відстаней між житловими громадськими, господарськими будівлями (додаток 1.1 ДБН 360-92**), нормативних відстаней до охоронних зон, обов’язкового влаштування систем блискавкозахисту тощо.

Згідно вимоги діючих ДБН проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ розробляються з врахування рішень розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ІТЗ ЦЗ) генерального плану міста. Даний розділ виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.  Рішення ІТЗ ЦЗ для даного кварталу будуть розроблені у складі розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

При проектуванні кварталу передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: благоустрій проїздів та вулиць в червоних лініях, благоустрій дитячих майданчиків.

16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Територія кварталу повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

Для збереження зелених насаджень , дренованої поверхні землі , сприяння природному відведенню дощових вод та покращенню мікроклімату пропонується замощення проектованої стоянки виконати з решітчастих систем мощення (з можливістю подальшого росту трави) для стоянок. Також рекомендується даний тип покриття виконувати для покриття проїздів та місць стоянки легкового автотранспорту на території присадибних ділянок.

Одним з найважливіших завдань при реалізації рішень даного ДПТ, є максимальне збереження зелених насаджень на ділянках. Проектований коефіцієнт озеленення земельних ділянок садибної житлової забудови повинен становити не менше 50%.

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ відповідає розрахунковому терміну генерального плану населеного пункту, в тому числі 1-ий етап – від 3 до 7 років.

Черговість реалізації ДПТ передбачає реалізацію всієї проектованої забудови та інфраструктури протягом 1-шої черги реалізації.

У випадку змін у черговості будівництва, пов‘язаних із відсутністю фінансування, інвестицій, нововиявленими обставинами, що ускладнюють будівництво, тощо частина рішень по реалізації ДПТ можуть бути реалізовані після завершення 1-шої черги в межах розрахункового терміну ДПТ.

1-ший етап. (1-ша черга) до 3 –х років.

Будівництво індивідуальної житлової забудови та господарських споруд, облаштування – транспортної мережі (частково) та інженерної інфраструктури кварталу. Будівництво передбачено інженерної інфраструктури за рахунок коштів міської  ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

2-гий етап. (2-га черга) до 7 –х років.

Реконструкція  дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури кварталу. Будівництво передбачено інженерної інфраструктури за рахунок коштів міської  ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

18. Перелік вихідних даних.

- Рішення Дрогобицької міської ради.

- Завдання на проектування.

- Генеральний план м. Дрогобич.

- Проект внесення змін до генерального плану м. Дрогобича (затверджений в 2012 р)

- Проект зонування території (зонінгу)  м. Дрогобича  (розроблений та затверджений в 2012 р).

- Геодезичне знімання М 1:1000.

- Натурні обстеження та фото фіксація території.

- Матеріали аерофотозйомки фотозйомки м. Дрогобич.

ПРИМІТКА:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19) у складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Даний проект землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення окремих земельних ділянок розробляються землевпорядною організацією на основі затвердженого детального плану території.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його   розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих  засобах  масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Детальний план території не підлягає експертизі.

19. Основні техніко - економічні показники детального плану території

(згідно ДБН Б.1.1-14:2012)

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту у тому числі: | га / % | 6,8/100 | 6,8/100 | 6,8/100 |
| - житлова забудова у тому числі: | » | - | 4,3339/64 | 4,3339/64 |
| а) квартали садибної забудови | » | - | 4,3339/64 | 4,3339/64 |
| б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| - ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) | » | - | - | - |
| - зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) | » | - | 0,6761/6.4 | 0,6761/6.4 |
| - вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення) | » | - | 2,5946/38,2 | 2,5946/38,2 |
| Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо) | » | - | 0,0843/1.2 | 0,0843/1.2 |
| - інші території | » | - | - | - |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього у тому числі: | осіб | - | 215 | 215 |
| - у садибній забудові | » | - | 215 | 215 |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Щільність населення | люд./га | - | 49,8 | 49,8 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| - у садибній забудові | » | - | 49,8 | 49,8 |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього | м2 загальної площі / % | - | 10050 | 10050 |
| - садибний | тис. м2/ % | - | 10050 | 10050 |
| - багатоквартирній | » | - | - | - |
| Середня житлова забезпеченість у тому числі: | м2/люд | - | 66 | 66 |
| - у садибній забудові | » | - | 66 | 66 |
| - у багатоквартирній (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Вибуття з житлового фонду | тис. м2 загал. площі | - | - | - |
| Житлове будівництво, всього: | » | - | 67 | 67 |
| у тому числі за видами: | квартира (будинків) | - | - | - |
| - садибна забудова (одноквартирна забудова) | м2/ будинків | - | 150 | 150 |
| Назва показників | Існуючий стан | Значення показників |  |  |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
| - багатоквартирна забудова | » | - | - | - |
| із неї: | » |  |  |  |
| - малоповерхова (1-3 поверхи) | » | - | - | - |
| - середньоповерхова (4-5 поверхів) | » | - | - | - |
| - багатоповерхова забудова ( 6 поверхів та вище) | » | - | - | - |
| у тому числі: | » | - | - | - |
| - 6-9 | » | - | - | - |
| - 10 і вище | » | - | - | - |
| Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | тис. м2 | - | - | - |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | - | - | - |
| Загальноосвітні навчальні заклади | учнів | - | - | - |
| Стаціонари (лікарні) усіх типів | ліжок | - | - | - |
| Поліклініки | відв. у зміну | - | - | - |
| Спортивні зали для загального користування | м2 пл.підлоги | - | - | - |
| Відкриті площинні споруди у житловому кварталі (мікрорайоні) | га | - | - | - |
| Приміщення для фізкультурно - оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні) | м2 заг. площі | - | - | - |
| Бібліотеки | тис. од.збер. | - | - | - |
| Магазин | м2 торг. пл.. | - | - | - |
| Підприємства громадського харчування | місць | - | - | - |
| Установи комунального обслуговування | роб. місць | - | - | - |
| Оздоровчі установи | місць | - | - | - |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) у тому числі: | км | 0, 44 | 1,830 | 1,830 |
| - магістральні вулиці загальноміського значення | » | - | 0.23 | 0,23 |
| - магістральні вулиці районного значення | » | - | - | - |
| Кількість транспортних розв`язок у різних рівнях | од. | - | - | - |
| Кількість підземних та надземних пішохідних переходів | » | - | - | - |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: у тому числі: | км/км2 | - | - | - |
| - трамвай | » | - | - | - |
| - тролейбус | » | - | - | - |
| - автобус | » | -- | - | - |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць) | км/км2 | - | - | - |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | - | 67 | 67 |
| Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | » | - | - | - |
| Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | - | 5 | 5 |
| Назва показників | Існуючий стан | Значення показників |  |  |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| Водоспоживання, всього | тис.м3/ добу | - | 0,0516 | 0,0516 |
| Каналізація |  |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | » | - | 0,0516 | 0,0516 |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Споживання сумарне | МВт | - | 0,495 | 0,495 |
| у тому числі на комунально-побутові послуги | » | - | 0,495 | 0,495 |
| Кількість квартир, що обладнані електроплитами | од. | - | - | - |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| Витрати газу всього | млн.м3/ рік | - | 0,064 | 0,064 |
| - у тому числі на комунально-побутові послуги | » | - | 0,064 | 0,064 |
| Протяжність газових мереж (будівництво) | км | - | 1 | 1 |
| Теплопостачання |  |  |  |  |
| Споживання сумарне | Гкал/год | - | - | - |
| Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км | - | - | - |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га / % до тер. | - | - | - |
| Протяжність закритих водостоків | км | - | - | - |
| Охорона навколишнього середовища |  | - | - | - |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | - | - | - |
| - у тому числі озеленені | » | - | - | - |
| Орієнтована вартість будівництва (в цінах 2016р.) |  |  | 128,21 | 128,21 |
| Загальна вартість житлово-цивільного будівництва у тому числі: | млн. грн. |  | 117,23 | 117,23 |
| - житлове | » |  | 117,23 | 117,23 |
| - установи та підприємства обслуговування | » | - | - | - |
| Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт у тому числі: | млн. грн. | - | 9,19 | 9,19 |
| - вулично-дорожня мережа, всього | » |  | 9,19 | 9,19 |
| - автомобільні тунелі | » | - | - | - |
| - транспортні розв`язки в різних рівнях | » | - | - | - |
| - автостоянки і гаражі | » | - | враховано в вартостях забудови | враховано в вартостях забудови |
| Інженерне обладнання, всього: у тому числі: | млн. грн. |  | 1,79 | 1,79 |
| - водопостачання | » | - | 0,54 | 0,54 |
| - каналізація | » | - | 0,64 | 0,64 |
| - електропостачання | » | - | 0,61 | 0,61 |
| - зв`язок і сигналізація | » | - | - | - |
| - газопостачання | » | - | 0,29 | 0,29 |
| - теплопостачання | » | - | - | - |
| - інженерна підготовка | » | - | враховано в дорогах - | враховано в дорогах - |
| - дощова каналізація | » | - |  |  |

- ТИПОВІ  РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ

до забудови земельної ділянки

(для використання при оформленні та наданні  будівельного паспорту забудови земельних ділянок , визначених даним ДПТ  для забудови та розташованих в межах території ДПТ)

ВИМОГИ 
до забудови земельної ділянки

м. Дрогобич
(адреса земельної ділянки)

Містобудівні та планувальні вимоги та обмеження:

1) граничнодопустима висота будівлі 13 (до гребня даху);

2) відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

по лінії регулювання забудови;

3) мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж земельної ділянки

згідно проектних рішень ДПТ;

4) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який проектується, до існуючих будинків та споруд згідно проектних рішень ДПТ але не менше протипожежних розривів;

5) тип огорожі  по цегляних стовпцях із дерев‘яним чи металевим (ковані вироби) заповненням із прозорістю не менше 50%__;

6) відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг)

згідно проектних рішень ДПТ але не менше протипожежних розривів;
7) інженерне забезпечення об'єкта будівництва (у разі наявності технічних умов)

згідно технічних умов

8) інші вимоги та обмеження використання земельної ділянки (сейсмонебезпечні території, підроблювані, карстонебезпечні та підтоплювані території, ґрунти: насипні, намивні, зсувні, що просідають та набухають, ділянки у районах морської абразії)

Форма згідно наказу Мінрегіонбуду від 07.07.2011  N 109

Містобудівні умови та обмеження 
забудови земельної ділянки

Львівська область, м. Дрогобич, вул. Паркова.
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

1. Назва об'єкта будівництва:   Заклад торгівельно-побутового призначення

2. Інформація про замовника:  виконавчий комітет Дрогобицької міської  ради

3. Наміри забудови:  Будівництво закладу торгівельно-побутового призначення

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта:

Львівська область, м. Дрогобич, вул. Паркова.

5.Документ,  що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: ------

6. Площа земельної ділянки  0,06га

7. Цільове призначення земельної ділянки землі житлової та громадської забудови;

8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план населеного пункту,  план зонування,  детальний план  території  та рішення про їх затвердження (у разі наявності)  Проект внесення змін до генерального плану м. Дрогобича (затверджений в 2012 р); Проект зонування (зонінгу) території м. Дрогобича (погоджений в 2012 р.), розроблений Держвним підприємством ДІПМ «Містопроект».

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування

закладу торгівельно-побутового призначення; 

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:

- Площа ділянки – 0,06га;

- площа забудови ділянки -  200 м2;

- площа замощення – 146,0 м2.

- площа озеленення – 40,0 м2.

- умовна висота будівлі – до 6 м.

- гранична висота будівлі – 12,0 м (відносно поверхні землі, в місці найбільшого перепаду висот).

- будівельний об’єм – до1000м3.

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель: – 12 м (відносно землі, в місці найбільшого перепаду висот);

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : до 30 % ;

3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової 
забудови) ---;

4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови: 5,0 м;

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони): червоні лінії існуючих та проектованих вулиць, охоронні зони інженерних мереж.

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до інших будинків та споруд:

не менше 10 м.

7. Охоронні зони інженерних комунікацій: згідно ДБН 360-92**;

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":

виконати інженерно-геологічні вишукування;

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою):

- Тип мощення: проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з природних матеріалів;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

- Озеленення земельної ділянки - не менше 20%. (при потребі виконати дреноване «зелене покриття автостоянки з газонної решітки).

-  Елементи благоустрою на земельній ділянці - лавки, смітники,ліхтарі.

-  Організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування автомашин - вказано на схемі.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:

Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

згідно зміни №4 до ДБН 360-92** та рішень даного ДПТ.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: немає ;

_______________________________            			______________________ 
 (ініціали та прізвище керівника              				       (підпис, дата) 
 органу містобудування  та архітектури)

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА